Isolation des toitures terrasses

# SECTEUR D'APPLICATION

Bâtiments résidentiels existants.

### B- DENOMINATION DE L’OPERATION

Mise en place en toiture terrasse d’un procédé d’isolation extérieur.

Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.

C- CONDITIONS POUR LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS

La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 5,5 m2.K/W.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique du produit isolant doit être établie conformément à l’annexe 2 à partir de mesures réalisées sur au moins quatre échantillons (issus de quatre lots de production). La résistance thermique d’un produit certifié ACERMI ou QB23 respecte cette exigence.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 13° du I de l'article 1er du décret précité.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :

- la mise en place d’une isolation ;

- et la surface d’isolant installé ;

- et la résistance thermique de l'isolation installée.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques évaluées, suivant la nature de l’isolant, selon l’une des normes susvisées et selon la méthode décrite en annexe 2. En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l’isolation installée, doit impérativement en préciser l’épaisseur.

Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé.

C1- RECOMMANDATIONS

Les systèmes d’isolation doivent être mis en œuvre selon les DTU, Documents techniques d’application ou avis technique.

D- DETAILS DES GISEMENTS ESTIMES

### Paragraphe facultatif non renseigné dans le cas présent.

### REGLEMENTATION EN VIGUEUR OU PREVUE

La réglementation en vigueur est la RT dans l’existant du 3 mai 2007 : conformément à l’Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

Résistance globale après travaux :

- R toitures terrasses: 2,5 m².K/W

Cette valeur est modifiée à partir du 1er janvier 2023 :

R toitures terrasses : 4 à 4.5 m².K/W en fonction de la zone climatique.

### SITUATION DE REFERENCE

Caractéristique de l'opération et restriction de la valorisation :

Les travaux d’isolation des toitures terrasses auront lieu dans des bâtiments dont les toitures sont faiblement isolées. Le coefficient moyen de transmission (Up) dans chacun de ces cas est de

Up = 1,00 W/m²K

(Voir annexe 1).

- DUREE DE VIE CONVENTIONNELLE

30 ans (voir annexe 2).

Soit un coefficient d’actualisation à 4% de 17,984.

- GAIN ANNUEL EN ENERGIE FINALE GENERE PAR OPERATION STANDARDISEE

### H1- CRITERES DE DIFFERENCIATION DES PERFORMANCES DE L’OPERATION STANDARDISEE EN FONCTION DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Critère 1 : Nature de l’énergie de chauffage :

- Électricité

- Combustible

Critère 2 : Zone climatique

Tableau - Correction fonction de la zone climatique (cf. RT 2012)

| Zone | Coef climat |
| --- | --- |
| H1 | 1,1 |
| H2 | 0,9 |
| H3 | 0,6 |

H2 – GAIN ENERGETIQUE

Gain énergétique en kWh/m².an :

| Gain énergétique calculé | Chauffage électrique | Chauffage combustible | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise en place d’une isolation de résistance thermique R ≥ 4,5 m²K/W | 31,1 | 49,3 | KWh/m² |

- MONTANT DE CERTIFICATS EN KWH CUMAC

Exprimée en kWh actualisés cumulés (cumac) sur la durée de vie du produit.

Mise en place d’une isolation de résistance thermique R supérieur ou égal à 4,5 m²K/W

kWh cumac/ m² de surface isolée

| R ≥ 4,5 m².K/W | Chauffage électrique | Chauffage combustible |
| --- | --- | --- |
| H1 | 616 | 975 |
| H2 | 504 | 798 |
| H3 | 336 | 532 |

On utilise ensuite des facteurs de pondérations pour fusionner les deux énergies de chauffage. On reprend les mêmes coefficients que dans la fiche BAR-EN-101 où l’on a 69% en chauffage combustible et 31% en chauffage électrique.

Présentation retenue pour l’arrêté (valeurs arrondies) :

| Zone climatique | Montant en kWh cumac par m² d’isolant |  | S |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 860 | X |  |
| H2 | 710 |  |  |
| H3 | 470 |  |  |

- TAUX DE COUVERTURE

A renseigner, en attente de retour des experts.

ANNEXE 1

Données complémentaires informatives

Hypothèses de référence :

Afin de simplifier la démarche et dans la mesure où il sera difficile de vérifier après coup l’état initial, une seule valeur est retenue pour la valorisation de l’action isolation, et ce, quel que soit l’état initial.

Le coefficient moyen de transmission thermique peut être évalué selon différentes méthodes :

- Evaluation sur la base de l’étude ADEME sur l’évaluation des certificats d’économie d’énergie

Le coefficient de transmission de référence de l’action est Upinit = 2 W/m²K.

| U_init en fonction de la période de construction et de la ZC (DPE) en W/m².K | H1 | H2 | H3 | moyenne pondérée par zone climatique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| répartition par zone climatique (données CEREN) | 0,6 | 0,29 | 0,11 |  |
| <74 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,50 |
| 75-77 | 0,5 | 0,53 | 0,56 | 0,52 |
| 78-82 | 0,45 | 0,47 | 0,5 | 0,46 |
| 83-88 | 0,3 | 0,32 | 0,33 | 0,31 |
| 89-00 | 0,25 | 0,26 | 0,3 | 0,26 |
| 01--05 | 0,23 | 0,23 | 0,3 | 0,24 |
| 06--12 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,21 |
| >13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

| typologie nationale de logement collectif | période constructive | répartition en nombre de logements (%) |  | Uexistant en W/(m².K) | Uexistant en considérant 50 % du parc av. 1975 déjà partiellement isolé en W/(m².K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC1-petit collectif non mitoyen | <1915 | 1,7 | Pas de toiture terrasse | 2,5 | 1,75 |
| LC2-petit collectif non mitoyen | <1915 | 11,9 | Pas de toiture terrasse | 2,5 | 1,75 |
| LC3-collectif moyen mitoyen | <1915 | 5,5 | Pas de toiture terrasse | 2,5 | 1,75 |
| LC4-grand collectif mitoyen | <1915 | 3,7 | Pas de toiture terrasse | 2,5 | 1,75 |
| LC5-petit collectif non mitoyen | 1915-1945 | 0,84 | Pas de toiture terrasse | 2,5 | 1,75 |
| LC6-petit collectif mitoyen | 1915-1945 | 2,2 | Pas de toiture terrasse | 2,5 | 1,75 |
| LC7-mitoyen collectif | 1915-1945 | 1,3 | Pas de toiture terrasse | 2,5 | 1,75 |
| LC8-grand collectif | 1915-1945 | 2,1 | Pas de toiture terrasse | 2,5 | 1,75 |
| LC9-petit collectif | 1945-1968 | 4 |  | 2,5 | 1,75 |
| LC10-moyen collectif | 1946-1968 | 9,3 |  | 2,5 | 1,75 |
| LC11-grand collectif | 1945-1968 | 4 |  | 2,5 | 1,75 |
| LC12-petit collectif | 1969-1974 | 1,3 |  | 2,5 | 1,75 |
| LC13-Moyen collectif | 1969-1974 | 5,2 |  | 2,5 | 1,75 |
| LC14-grand collectif | 1969-1974 | 3,5 |  | 2,5 | 1,75 |
| LC15-petit collectif | 1975-1981 | 1,1 |  | 0,49 | 0,49 |
| LC16-moyen collectif | 1975-1981 | 4 |  | 0,49 | 0,49 |
| LC17-grand collectif | 1975-1981 | 2,3 |  | 0,49 | 0,49 |
| LC18-petit collectif | 1982-1989 | 1,3 |  | 0,31 | 0,31 |
| LC19-moyen collectif | 1982-1989 | 2,9 |  | 0,31 | 0,31 |
| LC20-grand collectif | 1982-1989 | 0,94 |  | 0,31 | 0,31 |
| LC21-petit collectif | 1990-2000 | 2,7 |  | 0,26 | 0,26 |
| LC22-moyen grand collectif | 1990-2000 | 8,2 |  | 0,26 | 0,26 |
| LC23-collectif | 2001-2005 | 4,6 |  | 0,24 | 0,24 |
| LC24-collectif | >2005 | 15,6 |  | 0,17 | 0,17 |

|  | Part du parc à prendre en compte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seulement av. 1975 | Seulement av. 1990 | Seulement av. 2000 | Seulement av. 2005 |
| Sans considérer d'isolation progressive | 2,50 | 1,94 | 1,62 | 1,51 |
| En considérant une isolation progressive | 1,75 | 1,39 | 1,17 | 1,10 |

- Les données de l’observatoire DPE

| Données issues de l'observatoire DPE - années 2019 - 2020 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sélection des logements collectifs – post 1948 |  |  |
| Valeur analysée : min (Uph; Uph0) |  |  |
| Moyenne de Uph | 2019 | 2020 |
| 1. 1948 - 1974 | 1,14 | 0,98 |
| 2. 1975 - 1989 | 0,78 | 0,77 |
| 3. 1990 - 1999 | 0,5 | 0,37 |
| Nombre de valeur | 2019 | 2020 |
| 1. 1948 - 1974 | 534 902 | 253 622 |
| 2. 1975 - 1989 | 642 967 | 161 705 |
| 3. 1990 - 1999 | 356 541 | 68 735 |
| Valeur | Nombre |  |
| 0,15 | 341578 |  |
| 0,2 | 59519 |  |
| 0,25 | 244930 |  |
| 0,3 | 110483 |  |
| 0,35 | 170222 |  |
| 0,4 | 160779 |  |
| 0,5 | 26760 |  |
| 0,55 | 849 |  |
| 0,6 | 9131 |  |
| 0,7 | 52261 |  |
| 0,75 | 63933 |  |
| 0,8 | 4235 |  |
| 1 | 118487 |  |
| 1,2 | 4302 |  |
| 1,45 | 5693 |  |
| 2 | 1496 |  |
| 2,3 | 22878 |  |
| 2,5 | 378088 |  |
| Méthode | Uph |  |
| Moyenne av. 1975 | 1,09 |  |
| Moyenne av. 1990 | 0,93 |  |
| Moyenne av. 2000 | 0,84 |  |
| Moyenne si non ou faiblement isolé toute période (> 0,5W/m².K) | 1,85 |  |

Il est retenu la valeur de 1,09.

Degrés jour moyen (DJU): 1900 K (voir fiche méthodologique R01)

Facteur d’intermittence = 0,7 (Voir annexe 3)

Rendements ():

Valeurs retenues :

Rendement installation de chauffage électrique:  = 95%

Rendement installation de chauffage combustible : = 60%

Up final = 1/(1/Up initial +R)

Up = Up final – Upinit

Gain = Up x DJUmoyen x 24h x 0,7 / 

ANNEXE 2

Durée de vie

Tableau d’exemples de durées de vie des matériaux.

| Type d’intervention | Source | Durée de vie (années) |
| --- | --- | --- |
| Isolation des combles | DVT base INIES | 50 |
| Isolation des combles | Annexe IV Proposition de Directive Services d'Efficacité Energétique | 30 - 40 |
| Insulation: building envelope – loft/ roof and floor insulation | Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy efficiency and amending and subsequently repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC | 25 |

En absence de données validées disponibles, la durée de vie retenue par les experts est de 30 ans.

ANNEXE 3

Coefficient d’intermittence

# RT88

Dans la RT88, le coefficient d’intermittence I est utilisé dans le calcul de la consommation à partir des besoins énergétiques :

Consommation = (Besoins *I)/ rendement

Le coefficient d’intermittence I est calculé comme suivant dans la RT88 :

Avec G : le niveau de déperdition (W/m3.K)

Le I0 se déduit du tableau suivant :

Si l’on considère les bâtiments pas isolés (G=2,3) ou faiblement isolés (G=1,8) le coefficient d’intermittence I est respectivement de 0,68 et 0,71 avec une valeur minimale de I0 de 0,77.

|  | Bâtiment partiellement isolé | bâtiment avec une isolation moyenne | bâtiment non isolé |
| --- | --- | --- | --- |
| I0 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| G | 1,8 | 1,3 | 2,3 |
| I | 0,71 | 0,75 | 0,68 |

# DPE 2012

Dans le cas du DPE2012, la même approche est utilisée pour calculer le facteur d’intermittence appelé ici INT :

Et le tableau pour estimer le facteur I0 :

# Conclusion

Nous pouvons donc considérer a minima dans les fiches isolation BAR-EN-XX un coefficient d’intermittence de 0,7 au lieu de 0,5 actuellement qui reste néanmoins la valeur la plus basse pour l’ensemble des logements.

Arrêté du 17 octobre 2012 modifiant la méthode de calcul 3CL-DPE introduite par l’arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine.

Source : Promotelec, Locaux d’habitation, étude thermique et isolation, 4ème édition (1995) 144p

Source : document du 18 janvier 2005, proposition pour les certificats isolation des parois opaques et vitrées.

Arrêté du 17 octobre 2012 modifiant la méthode de calcul 3CL-DPE introduite par l’arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine

Le facteur d’intermittence INT traduit les baisses temporaires de température réalisées pour différentes raisons (absence, ralenti de nuit) et, éventuellement, de façon inégale dans les pièces. Il est égal au rapport entre les besoins réels, compte tenu d’un comportement moyen des occupants, et les besoins théoriques.