Certificats d’économie d’énergie

Opération n° BAR-EN-105

Isolation des toitures terrasses

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

- Mise en place en toiture terrasse d’un procédé d’isolation extérieur.

- Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 5,5 m2.K/W.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique du produit isolant doit être établie conformément à l’annexe 2 à partir de mesures réalisées sur au moins quatre échantillons (issus de quatre lots de production). La résistance thermique d’un produit certifié ACERMI ou QB23 respecte cette exigence.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 13° du I de l'article 1er du décret précité.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :

- la mise en place d’une isolation ;

- et la surface d’isolant installé ;

- et la résistance thermique de l'isolation installée.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité́ français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de Européen coopération for Accréditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique) évaluées, suivant la nature de l’isolant, selon l’une des normes susvisées et selon la méthode décrite en annexe 2. En cas de mention d’une date de validité́, ce document est considèré comme valable jusqu’à̀ un an après sa date de fin de validité́. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l’isolation installée, doit impérativement en préciser l’épaisseur.

Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé́.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

| Zone climatique | Montant en kWh cumac par m² d’isolant |  | Surface d’isolant en m² |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 860 | X | S |
| H2 | 710 |  |  |
| H3 | 470 |  |  |

Annexe 1 à la fiche d’opération standardisée BAR-EN-105,

définissant le contenu de la partie A de l’attestation sur l’honneur

A/ BAR-EN-105 (XXXX) : Mise en place en toiture terrasse d’un doublage extérieur isolant

*Date d’engagement de l'opération (ex : date d’acceptation du devis) : …..........................

Date de preuve de réalisation de l’opération (ex : date de la facture) : ….........................

Référence de la facture : ….........................

*Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : ….........................

*Adresse des travaux : ….........................

Complément d’adresse : ….........................

*Code postal : ….........................

*Ville : ….........................

*Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération :    □ OUI                 □ NON

Caractéristiques de l'isolant posé :

*Surface d’isolant posé (m²) : ….........................

*Résistance thermique : R (m².K/W) : ….........................

A ne remplir que si la résistance thermique n’est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l’opération :

*Epaisseur (mm) : ….........................

A ne remplir que si les marque et modèle de l’isolant posé ne sont pas mentionnés sur la preuve de réalisation de l’opération :

*Marque(s) : ….........................

*Référence(s) : ….........................

NB1 : pour la mise en place d’une isolation thermique des toitures terrasses, la résistance thermique R doit être ≥ 5,5 m².K/W.

NB2 : dans le cas d’une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d’isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

NB3 : La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique du produit isolant doit être établie conformément à l’annexe 2 à partir de mesures réalisées sur au moins quatre échantillons (issus de quatre lots de production). La résistance thermique d’un produit certifié ACERMI ou QB23 respecte cette exigence.

Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 13° du I de l’article 1er du décret précité.

Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n’est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant, par exemple) :

*Nom ..................................

*Prénom ..................................

*Raison sociale : ..................................

*N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Annexe 2 à la fiche d’opération standardisée BAR-EN-105 définissant le mode de calcul de la résistance thermique en fonction du nombre d’échantillons mesurés

La résistance thermique est déterminée d’après la formule suivante :

R = Rmoyen - k X SR

Avec

Rmoyen 	est la résistance thermique moyenne des n échantillons mesurés, exprimée en m².K/W et arrondie vers le bas à 0.05 près

SR 	est l’écart type de la résistance thermique pour n échantillons mesurés, SR est calculé d’après la formule suivante :

R

K 	est un facteur dépendant du nombre d’échantillons mesurés. K est donné dans le tableau ci-après :

| Nombre d’échantillons mesurés | k |
| --- | --- |
| 3 | 4,26 |
| 4 | 3,19 |
| 5 | 2,74 |
| 6 | 2,49 |
| 7 | 2,33 |
| 8 | 2,22 |
| 9 | 2,13 |
| 10 | 2,07 |
| 12 | 1,97 |
| 14 | 1,90 |
| 16 | 1,84 |
| 18 | 1,80 |
| 20 | 1,77 |
| 25 | 1,70 |
| 30 | 1,66 |
| 35 | 1,62 |
| 40 | 1,60 |
| 45 | 1,58 |
| 50 | 1,56 |
| 100 | 1,47 |
| 300 | 1,39 |
| 500 | 1,36 |
| 2000 | 1,32 |

Note : Pour d’autres nombres d’échantillons que celles figurant dans ce tableau, la valeur de k est obtenue par interpolation linéaire

Exemple :

Détermination de la résistance thermique pour 4 échantillons mesurés :

| Échantillon n° | Ri m².K/W |
| --- | --- |
| 1 | 6,12 |
| 2 | 6,05 |
| 3 | 6,02 |
| 4 | 6,07 |

Rmoyen = SRi/4 = 6,065 m².K/W

SR =  = 0,042

K = 3,19

R = 6,065 – 3,19 x 0,042 = 5.93 m².K/W

Arrondie vers le bas à 0.05 m².K/W près :  R = 5.90 m².K/W